EMF 180.1

De EMF 150.1 is de verdere ontwikkeling van de populaire EMF 180 en wordt gekenmerkt door de nieuwe verstelbare beschermkap, om vrijwel stofvrij te werken.  





Eibenstock Muurfrees EMF 180.1

2300W - met 2 schijven 180mm

GEBRUIK:

– Frezen van sleuven en kanalen in beton, kalkzandsteen en
metselwerk
– Elektrische installaties, sanitair, verwarmings- en
ventilatieconstructie

KENMERKEN:

– Krachtige 2300 W motor
– Elektronisch - soft-start, temperatuurregeling en
overstroombeveiliging, overbelastingsindicatie
– Handgrepen parallel geplaatst - comfortabele werkhouding
– Vergrendeling voor aanzuigslang - voorkomt onbedoeld
losraken van de slang tijdens het frezen
– Instelbare freesdiepte - geen gereedschap nodig
– Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van hulpstuk
– Slank ontwerp, kleine afstand tussen beschermkap en
diamantbladen voor werken tot 15 mm van de rand
– Sleufbreedtes van 7-60 mm instelbaar in stappen
van 1 mm
– Gesloten beschermkap - optimale luchtstroom, eenvoudig
verwijderen van fragmenten
– Machine werkt in snijrichting - comfortabel gebruik
– Mondstuk diameter 35 mm - directe verbinding met de
industrie stofzuiger DSS 25/50/35

Technische gegevens:

| Artikelnummer | 10.098.30 |
| --- | --- |
| EAN code | 4026851016478 |
| Merk | Eibenstock |
| Vermogen | 2300 Watt |
| Spanning | 230 V |
| Toerental (belast) | 2200 tr/min. |
| Toerental (onbelast) | 3100 tr/min. |
| Asgat | 22,2 mm |
| Schijfdiameter | 180 mm |
| Sleufdiepte | Variabel tot 60 mm |
| Groefbreedte | Variabel tot 60 mm |
| Beschermingsklasse | II (dubbel geïsoleerd) |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Gewicht | 7,5 kg |