AD 18,0-4,0 R

| Technische attributen |
| --- |
| Accuspanning | 18,0 V |
| Accu-capaciteit | 2,0/4,0 Ah |
| Max. draaimoment (boorstand) | 40/60 Nm |
| Koppelinstellingen | 20+1 |
| Onbelast toerental 1ste snelheid | 0-360 /min |
| Onbelast toerental 2de snelheid | 0-1500 /min |
| Boorkop-spanwijdte | 1,5-13 mm |
| Gereedschapsopname | 1/4" |
| Max. boor-Ø in hout | 45 mm |
| Max. boor-Ø in staal | 13 mm |
| Max. schroeven-Ø | 12 mm |
| Gewicht met accu | 1,4 kg |

| Basisuitrusting |
| --- |
| 1 haaks opzetstuk WV-R AD 18,0 R |  |
| 1 boorkop BF-R AD 18,0 R |  |
| 2 accu's AP-T 18,0/4,0 |  |
| 1 accu laadapparaat CA-T 18,0/3,0 |  |
| 1 bit DB PH2 25 C6,3 |  |
| 1 beschermkap |  |
| 1 transportkoffer TK-L BoB-1 |  |
| 1 kofferinleg TKE AD/ADW |  |

## 2-snelheden accu-boorschroever 18,0 V met Lithium-Ionen-techniek

- Schakelaar voor traploze regeling van het toerental maakt het doelgericht aanzetten van schroeven mogelijk

- Anti-slip gummi greep voor trillingsarm en comfortabel werken

- Rechts-links-loop; middelste stelpositie: veiligheidsblokkering

- 20 trapsgewijze draaimomentinstellingen en 1 boorstand

- 1/4" opname voor direct gebruik van bits in de boorspindel. Deze verkort de werklengte met ca. 6 cm.

- Geïntegreerd ledlicht

- Laadindicator

- Perfect geschikt voor het boren in hout, metaal, opboren van lasnaadpunten, nieten, voor schroef- en montagewerken, pluggen plaatsen in kalkzandsteen, metselwerk, boren met diamant boorkronen in tegels, mengen van kleine hoeveelheden.