CSE 55T DIA Z4-S

| Technische attributen |
| --- |
| Onbelast toerental | 1700-3400 /min |
| Opgenomen vermogen | 1350 Watt |
| Afgegeven vermogen | 850 Watt |
| Zwenkbereik | -1° - 48° ° |
| Zaagblad-Ø | 160 mm |
| Zaagbladopname | 20 mm |
| Snijdiepte | 0 - 55 mm |
| Snijdiepte / met geleiderail | 0-49 mm |
| Snijdiepte bij verstekzagen | 0-38 mm |
| Zaagdiepte bij verstekzagen met geleiding | 0-32 mm |
| Gewicht | 4 kg |

| Basisuitrusting |
| --- |
| 1 zuigadapter |  |
| 1 zaagblad Z 24-WZ |  |
| 1 opbergkoffer |  |
| 1 kofferinleg |  |

## Invalcirkelzaag voor de droogbouw

- VR-elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd door tachogenerator, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging en temperatuurcontrole.

- Stand 0° en 48° voor het beveiligen en het precies geleiden bij het verstekzagen.

- Dubbelgeklemd verstekelement verhindert blokkering van het zaagblad bij verstekzagen en het terugslaggevaar

- Hoekstand van 0° tot 48°. Makkelijk af te lezen en perfect instelbaar door de handige spanhendels

- Kantelbaar (verstek) van -1° tot 48° voor het zagen van mooie gave kanten, ook geschikt voor het zagen van materialen die gecoat zijn zoals bv. HPL, CPL

- Bewegend zwaard om zonder aanloop als invalzaag te kunnen toepassen

- Door het eenvoudig aandrukken van de diepte-aanslag, kan de diepte-instelling nauwkeurig ingesteld worden. De diepte kan eenvoudig afgelezen worden doordat de diepte-aanwijzer 180° gedraaid werd.

- Dubbelgeklemde parallelaanslag verhindert afwijken van de zaag en garandeert een veilige geleiding

- Asvergrendeling: voor een snelle zaagbladwissel

- Aansluitmogelijkheid aan externe stofafzuiging

- Ideaal voor klassieke toepassingen in de droogbouw bv. het zagen van gips-, betonvezelplaten, houtsoorten zoals span- en OSB-platen