CS 60 WET

| Technische attributen. Diamant snijschijf diameter / opname (binnen diameter); 170 / 22,2 mm. Snijdiepte / met geleiderail; 60 / 54 mm. Verstekzagen; 0-45°. Snijdiepte bij verstekzagen; 5-44 mm. Zaagdiepte bij verstekzagen met geleiding; 0-38 mm. Onbelast toerental; 6200 /min. Opgenomen vermogen; 1400 Watt. Afgegeven vermogen; 840 Watt. Gewicht; 4,5 kg. Basisuitrusting. 1 diamantzaagblad met gesegmenteerde rand; 347.515. 1 sleutel voor zaagbladwissel; 359.343. 1 parallelaanslag; 350.613. 1 opbergkoffer; 353.302. 1 kofferinleg; 353.310. |
| --- |
| ## Natte steenzaag voor het nat doorslijpen in verstek tot 45°, met PRCD-schakelaar - Hoogwaardige motor : extra krachtig voor het zagen van steen en het frezen van voegen - Traploze snijdiepte-instelling van 0-60 mm, met geleiding tot 54 mm. In verstek van 0-44 mm, met geleiding tot 38 mm - Traploze hoekinstelling voor werken in verstek van 0-45° - Snijmarkering op de geleideplaat van 0°/30°/45° voor een snelle oriëntering - Hoogwaardige beschermkap en -leiplaat uit spuitgegoten magnesium - De gummi motorbescherming verhindert het rechtstreeks aanzuigen van spatwater - Watertoevoer: voor een effectieve koeling van het diamantgereedschap - Snelkoppeling uit messing: voor ½”- waterslang - PRCD-veiligheidsschakelaar in de kabel geïntegreerd - Bij uitstek geschikt voor het maken van waterafvoergoten in vensterbanken, traptreden of werkbladen, het aanbrengen van gevel- en terrazzoplaten, het saneren van vloervoegen - Asvergrendeling |  |