DC Tromb 400a

DC Tromb 400A mobiele stofafscheider met stalen container

De DC Tromb is de krachtigste mobiele stofafscheider voor 230V op de markt, ontworpen voor bronafzuiging en schoonmaken in zware omstandigheden in de bouw. Uitermate geschikt voor afzuigen van gezondheidsgevaarlijke stoffen. De maximale luchtstroom van maar liefst 420m³/h is meer dan genoeg voor extreme schoonmaakwerkzaamheden en toepasbaar voor de zwaarste klussen in de bouw. Toepassingen: vloeren schuren, voegen frezen, voegen hakken, vloerverwarming frezen of gewoon stofzuigen.

De stofafscheiding in de filterunit gebeurt in twee trajecten. Door de cycloonwerking van de filterunit worden de stofdeeltjes met een deeltjesgrootte van minimaal 10 μm. afgescheiden. Vervolgens wordt het stof gefilterd door een patroonfilter. Het overige zeer fijne stof, indien aanwezig, wordt afgescheiden met behulp van een Hepa H13 filter met een stofafscheidingsgraad van 99,997%.

De filterunit wordt automatisch gereinigd middels het zogenaamde reverse-pulse systeem. De conische vorm van de filters en deze zeer effectieve reinigingsmethode garanderen een lange filterstandtijd. Het afgescheiden materiaal wordt verzameld in een stalen container. De filters kunnen stofvrij gewisseld worden.

Alle Tromb stofzuigers zijn voorzien van de nieuwste eco technologie, waarbij het energieverbruik lager ligt en het rendement hoger.

Specificaties DC Tromb 400A

| HxBxL mm | 1390 x 560 x 697 |
| --- | --- |
| Massa | 50 kg |
| Inlaat / uitlaat | Ø 76 mm |
| Slanglengte | 5-25 m |
| Max onderdruk | 25 kPa |
| Max luchtstroom | 420 m³/uur |
| Vermogen | 3000 W, 230 V |
| Oppervlak fijnfilter, | 2,5 m² |
| Afscheidgraad fijnfilter | 99,9% |
| Afscheidgraad HEPA filter H13 | 99,995% |
| Oppervlak HEPA filter | 2,2 m² |
| Opvangcapaciteit | 40 L |
| Geluidsniveau | 70 dB (A) |