PE 14-1 180

| Technische attributen. Max. polijstmiddel-Ø; 250 mm. Max. steunzool-Ø; 180 mm. Onbelast toerental; 250-1350 /min. Opgenomen vermogen; 1400 Watt. Afgegeven vermogen; 880 Watt. Gereedschapsopname; M 14. Afmetingen (L x H); 402x117 mm. Gewicht; 2,3 kg. Basisuitrusting. 1 handgreep. |
| --- |
| ## Polijstmachine met hoog koppel voor het bewerken van grote lakoppervlakken - VR-elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd door tachogenerator, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging en temperatuurcontrole. - Krachtige 1400 Watt-motor met uiterst efficiënte ventilator voor optimale koeling - Constante snelheidscontrole: voor een zachte start, startsnelheid in stand 1 (250 t/min) en een slot voor constante werking - Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor optimale koeling van motor en overbrenging. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker - Innovatieve combinatie van planetaire en hoekige tandwielen beperkt lawaaihinder tot een absoluut minimum - Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden - Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds omfortabel en veilig om vast te houden - Pinslot: ideaal geplaatst om bedieningsfouten te voorkomen en interfereert niet met de greepzone - Met gummi beschermlaag voor veilig neerzetten - 4 meter kabel PUR H05-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten - 4 meter kabel PUR H05-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten - 4 meter kabel PUR H05-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten |  |