WST 1000 FV

| Technische attributen |
| --- |
| Schijf-Ø | 125 mm |
| Onbelast toerental | 8000 /min |
| Opgenomen vermogen | 1010 Watt |
| Afgegeven vermogen | 600 Watt |
| Gereedschapsopname | 28 mm Ø |
| Afmeting in mm | 1330-1730 |
| Gewicht | 5,50 kg |

| Basisuitrusting |
| --- |
| 1 Turbo-Jet 125 Ø | 349.623 |
| 1 FixTec-snelspanmoer M 14 | 313.459 |
| anti-statische zuigslang 4m diam. 32 mm met rastering-aansluiting en aansluitmof voor stofzuiger |  |
| Transportkoffer | 1 stuk |

## Beton-Giraffe® saneringsslijper voor wand en plafond

- FV elektronica: constante snelheid, langzame start en overbelastingbeveiliging

- Met unieke telescooptechniek past de Beton-Giraffe zich aan uw wensen aan. Lengte instelbaar van 1330 mm-1730 mm: open de telescoopvergrendeling, greep uittrekken en vergrendeling sluiten. Handgreep is 360° draaibaar

- Ergonomische vorm met veel posities voor moeiteloos werken. De motor bevindt zich altijd tussen twee grepen in voor een perfecte balans

- Stofafzuiging: beschermt tegen abrasief stof, vermindert de schijf-slijtage, houdt de betonporiën voor de nieuwe laag open

- Flexibele rubberen vacuümring met slijtvaste metalen ring: glijdt vrij over het oppervlak en beschermt tegen stof en rondvliegende stenen

- Stofafzuigsysteem: met metalen ring aan de beschermkap, flexibele slang van schuurkop tot aan de doorvoerbuis. Aansluitmogelijkheid voor de FLEX-stofzuiger aan de achterzijde van de telescopische buis (Clip-systeem)

- De saneringsschuurder met cardangewricht en de nieuwe schuurkop. Specifiek op elkaar afgestemd. Oneffenheden in wand en plafond worden snel en eenvoudig verwijderd

- Turbo-Jet diamantschijf met optimaal afnamevermogen. Door het groot aantal diamant-segmenten ontstaat een duidelijk stillere loop en een mooier schuurpatroon. Verhoogt de levensduur van de machine. Ideaal voor het ontbramen van beton.