DH3600L

Keyang DH3600L accu boormachine

- Krachtige accu combihamer door 36V Lithium-ion accu´s.

- Ideale combihamer voor gaten tot 18 mm, maar kan tot 28 mm in beton.

- Uitgerust met verwisselbare snelspanboorkop.

- Uitstekend in balans door de positie van de accu.

- Zeer sterke accu,s 38V 3.0 Ah

- Standaard uitgerust met snellader C36038 daardoor volle accu´s in Max 33 minuten.

Kenmerken

- Accuspanning : 36 V

- Ampèrage : 3.0 Ah

- Accutype : Li-ion

- Oplaadtijd : Max 33 min

- Aansluiting/opname : SDS-Plus

- Variabele elektr. toerenregeling : ja

- Ingebouwde verlichting : ja

- Motorrem : ja

- Softgrip : ja

- Beveiligd tegen onbelast slaan : ja

- Slagstop : ja

- Boorkop : 1,5-13 mm

- Aantal instelbare beitelstanden : 40

- Draaimechanisme uitschakelbaar : ja

- Slagkracht : 3,0 joule

- Aantal slagen : 0-4790 min-1

- Toerental onbelast :0-1100 min-1

- Vibratie ah boren : 3,0 m/s²

- Vibratie ah hamerboren : 7,5 m/s²

- Vibratie ah beitelen : 11,0 m/s² K : 1,5 m/s²

- Geluidsdrukniveau : 89 dB(A)

- Afm. lxbxh : 386x95x228 mm

- Gewicht (EPTA) : 4.8 kg

- Ideaal boorbereik (beton) : 4-18 mm

- Cap. boren in beton : 28 max. mm

- Cap. boren in hout : 30 max. mm

- Cap. boren in metaal : 13 max. mm

Inclusief

- Accu BL36002 (2 st)

- Boorkop snelspan

- Borenvet 100ml in pomptube

- Diepte aanslag

- Koffer

- Oplader C36038

- Reinigingsdoek